粘接的作用是发生在相互接触的界面间，首先是胶粘剂对被粘表面的充分的湿润，但良好的湿润只是必要条件，实现粘接还必须具备满足充分条件，这就是胶粘剂和被粘物之间形成足够的粘合力。概括而言，粘接作用的形成，一是湿润性，二是粘合力，两者必须同时兼备。湿润又称润湿，是液体在固体表面分子间力作用下的均匀铺展现象，也就是液体对固体的亲和性。液体的湿润主要由表面张力所引起的，液体和固体皆有表面张力，对液体称为表面张力，而固体称为表面能。湿润性主要由胶粘剂和被粘物的表面能所决定，还与工艺条件、环境因素等有关。

a          +           b         =              ab

(润湿性）              （粘合力）               （粘接强度）

胶粘剂对被粘物的湿润只是粘接的前提，还必须能够形成粘接力，才能达到粘接的目的。粘接力是指胶粘剂与被粘物之间的连接力，它的产生不仅取决于胶粘剂和被粘物表面的结构和状态，而且还与粘接过程的工艺条件密切相关，粘接力是胶粘剂被粘物在界面上的作用力或结合力，包括机械嵌合力、分子间力和化学建立，这里就不详细介绍了。

总结：润湿是粘接的先决条件。

表面能与润湿性的关系：

1.固体表面能的大小决定了其可润湿性质，液体在固体表面能自发铺展的基本条件是液体的表面能要小于固体的表面能，液体的表面能越低（固体的表面能越高）越有利于铺展进行，反之不利于铺展进行。

2.高表面能液体不能润湿低表面能固体。

3.液体与固体表面能越接近，润湿性越差。

4.在同一固体上，液体的表面能越高，润湿性越差。

5.同一液体在表面能大的固体表面润湿性好。

总结：

表面能是影响粘接强度的重要因素，降低胶粘剂的表面能或增大被粘物的表面能可以增强胶粘剂在被粘物上的润湿性，从而提高粘接强度

表面能的日常应用：

1.一般金属的表面能是高的，而胶粘剂用的有机聚合物往往具有低表面能，所以一般的有机聚合物胶粘剂能够很好的润湿金属表面，但金属表面常被一些有机物或无机物所污染，致使金属表面能发生改变，假如污染物是一种表面能低得物质，则金属表面能随之下降，胶粘剂在金属上的润湿性变差，粘接强度变低，所以我们在进行粘接前必须要清理金属表面才能使其获得相应的粘接效果。

2.聚四氟乙烯的表面能很低，胶粘剂在聚四氟乙烯的表面不易润湿，难粘附，所以聚四氟乙烯又被称为不粘涂层。

3.低表面能材料不但兼具疏水性与疏油性质，对抗污、抗溶剂有更强的能力 ，可以用于制造防污涂料，而且具有环保功能